Рекомендации по применению СТГУ «ВИТА» и «ВИТА С» при

рекультивации нефтезагрязненных земель

Исследованиями установлено, что применение сухих торфо-гуминовых удобрений «ВИТА» и «ВИТА С» позволяет повысить всхожесть семян на нефтезагрязненных землях, сократить сроки всходов и увеличить воздушно-сухую массу растений в 28 раз (за счет единого биохимического и микробиологического процесса), повысить устойчивость растений к токсичному действию нефти и нефтепродуктов (гуминовые кислоты, входящие в состав препарата, выступают как природный абсорбент), что крайне важно на биологическом этапе рекультивации нефтезагрязненных земель, позволяет в короткие сроки (менее года) восстановить плодородный слой после разлива нефти (за счет аккумулятивной, транспортной, протекторной функций гуминовых кислот). Данные препараты увеличивают вегетационный период растений, способствуют сохранению хорошо развитого зеленого травостоя.

Приготовление удобрения к применению.

1. Жидкий концентрат удобрения «ВИТА» готовится путем разведения 1 части

сухого порошка в 11 частях кипяченой воды. Жидкий концентрат готов к

применению через 24 часа, за это время порошок должен размешиваться в

виду его высокой дисперсности. Порошок желательно разводить при

температуре 35- 40°С.

2. Рабочий раствор (РР 1:100) для корневой подкормки готовится из расчета:

1 часть жидкого концентрата на 100 частей воды.

3. Рабочий раствор (РР 1:250-350) для некорневой подкормки готовится из

расчета: 1 часть жидкого концентрата на 250-350 частей воды. Приготовление

раствора на 1-ом этапе обязательно, так как необходимо выделить жидкий

концентрат биологически активных веществ.

1 кг СТГУ рассчитан на 3 га - для обработки почвы.

В первый год рекультивации нефтезагрязненных земель с помощью СТГУ «ВИТА» необходимо провести следующие мероприятия:

1. Обработка почвы ТГУ «ВИТА» рабочим раствором 1:150 (из расчета 1 кг

сухого вещества на 3 га). Препарат вносится в жидком виде с помощью любой

техники.

2. Обработка семян овса ТГУ «ВИТА» рабочим раствором 1:150 (из расчета 10 л

жидкого концентрата на 1 т семян). Исследованиями установлено, что при

замачивании семян овса при концентрации рабочего раствора ТГУ 1:150 их

всхожестьна нефтезагрязненном торфе увеличилась в 6,5 раз по сравнению с

контролем, воздушно-сухая масса увеличилась в 28 раз, всходы появились на

5 день, тогда как на контроле семена взошли на 15 день.

На второй год рекультивации при невысоком проценте поражения почвы нефтью можно осуществить посев многолетних трав. Если процент поражения нефтью большой, то на 2-й год повторить посев овса. При этом провести обработку почвы и семян СТГУ «ВИТА» по вышеуказанной методике.